Техническое задание

На разработку проекта компьютерной сети

Название проекта:   "Cеть1"

Дата создания: 05.12.2004 19:58:55

- Общие положения.
Данное техническое задание составлено на основе анализа ответов на вопросы, заданных системой NetWizard в интерактивном диалоге через сеть Интернет. Многие параметры проектируемой сети установлены в соответствии с экспертной оценкой системы, часть из них по причине имеющихся ограничений.

- Описание задачи

  - Основные параметры 
Компьютерная сеть проектируется для 1 этажа здания, в котором необходимо обеспечить взаимодействие для 5 персональных компьютеров. Кабельная инфраструктура строится на базе одного главного  коммуникационного центра.

  - Проектируемая сеть должна обеспечить решение следующих задач:

    - Сетевое хранение файлов и сетевая печать

    - Электронная почта

    - Высокопроизводительная система коллективной работы с информацией (База данных)

    - Работа пользователей устаревших персональных компьютеров с современными офисными приложениями (в качестве терминальных клиентов)

    - Публикация документов во внутренней сети или в Интернет (WWW сервер)

    - Резервное копирование файлов сервера

    - Резервное копирование файлов сетевых приложений (хранилища электронных сообщений, базы данных)

  - Распределение персональных компьютеров по коммуникационным центрам:

| Главный коммуникационный центр | 5 | шт |
| --- | --- | --- |

  - Активное сетевое оборудование:
В качестве активного сетевого оборудования должны использоваться изделия фирмы 3Com

    - Параметры производительности

      - Полоса пропускания канала связи с рабочими станциями должна составлять не менее 10 Мбит/с

      - Необходимо выделять эту полосу пропускания для каждой рабочей станции (коммутируемая сеть)

      - Магистраль должна обеспечивать пропускную способность не менее 33% от максимального трафика коммуникационного центра

    - Управление трафиком

      - Средства эффективного управления трафиком в сети не требуются

    - Параметры межузловых каналов связи проектируемой сети

| Назначение канала | Скорость канала, Мбит/с | Кол-во каналов | Объединять каналы |
| --- | --- | --- | --- |
| Связи с ЛВС другого здания | 100 | 1 | - |

  - Структурированная кабельная система

    - Для связи с серверами необходимо использовать кабель типа неэкранированная витая пара.

    - Для связи с рабочими местами необходимо использовать кабель типа неэкранированная витая пара.

    - Для связи с ЛВС другого здания необходимо использовать кабель типа оптоволокно.

    - На каждом рабочем месте необходимо установить порты кабельной системы в количестве равном 1

    - Параметры кабельной системы главного коммуникационного центра

      - Среднее расстояние от коммуникационного центра до рабочего места составляет 45 м

      - Среднее расстояние между главным и этажным коммуникационными центрами составляет 15 м

      - Монтаж кабельной системы в комнатах должен быть выполнен в узком коробе

      - Бетонные стены составляют 10%

  - Программное обеспечение. 
Программное обеспечение должно быть представлено продукцией фирмы Microsoft.

    - В качестве операционной системы для серверов должен использоваться программный продукт - "Windows 2000 Server", при этом предпочитаемый язык интерфейса операционной системы - Русский.

    - Для операционной системы персональных компьютеров необходимо применять программный продукт - "Windows 98", при этом предпочитаемый язык интерфейса операционной системы - Русский.

    - В качестве офисных приложений для персональных компьютеров должен использоваться программный продукт - "MS Office 2000 Standard", при этом предпочитаемый язык интерфейса приложения - Русский.

  - Центральные серверы и персональные компьютеры. 
Для центральных серверов проекта должно быть выбрано оборудование группы Aquarius.

    - Количество центральных серверов должно равняться 1.

    - Распределение приложений и пользователей по серверам:

| Серверы | WWW сервис | Сервис эл. почты, клиентов | Сервис Базы Данных, клиентов | Файловый сервис и сервис печати, клиентов | Терминальный сервис, клиентов | Backup сервис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер №1 | Да | 5 | 5 | 5 | 5 | Да |

    - Необходимая конфигурация сервера № 1

      - Тип процессора: Обычный

      - Количество процессоров в сервере: 2

      - Объем оперативной памяти (ОЗУ) сервера (Мб): 512

      - Необходимый объем дискового пространства (Гб): 18

      - Желаемый тип корпуса: Монтируемый в стойку (RackMount)

      - Необходимо устройство для резервного копирования данных типа: "Стример DAT 12/24 Gb"

      - Количество линий связи сервера должно равняться 5

      - Скорость передачи линии связи должна составлять 100 Мбит/с

  - Источники бесперебойного питания
Требуется обеспечить бесперебойным питанием следующие компоненты компьютерной сети:

      - Активное сетевое оборудование

      - Серверы

      - Рабочие станции

    - Для организации бесперебойного питания активного сетевого оборудования и серверов необходимо использовать распределённую систему бесперебойного питания.

    - Время работы от батарей должно составлять не менее 7 минут.

Спецификация

Проект:Cеть1

| Артикул | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Цена, $ | Сумма, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активное сетевое оборудование |  |  |  |  | 1 279,67 |
| 3C16464B | SuperStack 3 Baseline 10/100 Switch 12 port 10/100Base-TX | шт | 1 | 411,20 | 411,20 |
| 3C905C-TX-M | Fast EtherLink XL PCI 10/100 TX M | шт | 5 | 34,83 | 174,14 |
| 3C982-TXM | Etherlink Server 10/100 PCI Dual Port NIC | шт | 2 | 195,49 | 390,98 |
| 3C980C-TXM | Fast EtherLink Server 10/100 PCI | шт | 5 | 60,67 | 303,35 |
| Источники бесперебойного питания |  |  |  |  | 1 145,08 |
| SU1000INET | Smart-UPS 1000 | шт | 1 | 357,08 | 357,08 |
| BK650MI | Back-UPS 650MI | шт | 5 | 157,60 | 788,00 |
| Кабельные каналы |  |  |  |  | 337,73 |
| NCT1050 | Короб 100х50 | м | 30 | 9,00 | 269,94 |
| NCI1050 | Соединитель 100х50 | шт | 13 | 1,55 | 20,16 |
| NJC1050 | Заглушка на шов 100х50 | шт | 13 | 1,55 | 20,16 |
| NAF1050 | Плоский угол 100х50 | шт | 2 | 4,96 | 9,92 |
| NWP1050 | Заглушка внутренняя 100х50 | шт | 3 | 2,40 | 7,19 |
| PVH_GOFR_20_P | Труба ПВХ гофрированная 20 мм с протяжкой | м | 45 | 0,23 | 10,35 |
| Серверы и рабочие станции |  |  |  |  | 4 421,48 |
| QEV-1G6670131091NINN | Aquarius Server E100 133 | шт | 1 | 1 020,99 | 1 020,99 |
| CPU | Intel Pentium III 667Mhz/256K/133MHz cache | шт | 1 | 98,28 | 98,28 |
| DIMM 256 Mb | SDRAM ECC 100 MHz | шт | 1 | 101,09 | 101,09 |
| DIMM 128 Mb | SDRAM ECC 100 MHz | шт | 1 | 44,93 | 44,93 |
| Monitor15 | Monitor 15 LITE-ON TCO95 | шт | 6 | 168,48 | 1 010,88 |
| TAPE | Streamer SCSI DAT 12/24Gb | шт | 1 | 741,31 | 741,31 |
| QSI-C600064100-FNNS2 | Aquarius Std MC600 (C600/64/VINT/H10/KM-SB) | шт | 5 | 280,80 | 1 404,00 |
| Программное обеспечение |  |  |  |  | 7 436,84 |
| C11-00207 | Windows Svr 2000 Russian Disk Kit CD w/Boot Disks | шт | 1 | 33,52 | 33,52 |
| C11-00206 | Windows Svr 2000 Russian DocKit | шт | 1 | 16,05 | 16,05 |
| C11-00991 | Windows Svr 2000 Russian OLP NL | шт | 1 | 671,37 | 671,37 |
| C78-00603 | Windows CAL 2000 Russian OLP NL | шт | 5 | 27,77 | 138,85 |
| 312-01400 | Exchange Svr 2000 CS/HU/PL/RU Disk Kit CD | шт | 1 | 38,49 | 38,49 |
| 312-01314 | Exchange Svr 2000 English DocKit | шт | 1 | 19,21 | 19,21 |
| 312-01426 | Exchange Svr 2000 English OLP NL | шт | 1 | 537,08 | 537,08 |
| 381-01419 | Exchange CAL 2000 All Languages OLP NL | шт | 5 | 51,98 | 259,90 |
| 228-00694 | SQL Svr 2000 Standard Edtn English Disk Kit CD | шт | 1 | 19,21 | 19,21 |
| 228-00689 | SQL Svr 2000 Standard Edtn English DocKit | шт | 1 | 19,20 | 19,20 |
| 228-00782 | SQL Svr 2000 Standard Edtn English OLP NL | шт | 1 | 681,45 | 681,45 |
| 359-00532 | SQL Svr 2000 CAL English OLP NL | шт | 5 | 150,15 | 750,75 |
| C79-00640 | Windows Trmnl Svcs CAL 2000 Russian OLP NL | шт | 5 | 74,87 | 374,35 |
| ARB6002700NXA | ARCserve 2000 Workgroup Edition International English | шт | 1 | 625,50 | 625,50 |
| ARB6008700AEA | ARCserve 2000 Workgroup/Advanced Edition Backup Agent for Microsoft Exchange Server | шт | 1 | 895,50 | 895,50 |
| ARB6010700AEA | ARCserve 2000 Workgroup/Advanced Edition Backup Agent for Microsoft SQL Server | шт | 1 | 895,50 | 895,50 |
| 730-01011 | Windows 98 Russian Disk Kit CD /Upg Second Edtn | шт | 1 | 20,08 | 20,08 |
| 730-01196 | Windows 98 Russian DocKit Second Edtn | шт | 1 | 16,05 | 16,05 |
| 730-01629 | Windows 98 Russian VUP OLP NL | шт | 5 | 67,62 | 338,10 |
| 021-02771 | Office 2000 Win32 Russian Disk Kit CD | шт | 1 | 20,08 | 20,08 |
| 021-02770 | Office 2000 Win32 Russian DocKit | шт | 1 | 16,05 | 16,05 |
| 021-03881 | Office 2000 Win32 Russian OLP NL | шт | 5 | 210,11 | 1 050,55 |
| Пассивное сетевое оборудование |  |  |  |  | 581,30 |
| 27.1B.241.A005G | 19" Patch Panel, 24xRJ45 KATT with cover, 568B, UTP, Power Cat, 1U, Graphite | шт | 1 | 106,14 | 106,14 |
| 25.A017G | 19" Ring Run (Jumper) Panel, 1U, Graphite | шт | 2 | 19,62 | 39,25 |
| 45.0B.011.D022E | Patch Cord RJ45, 568B-N, UTP stranded, PowerCat, 1m, Grey | шт | 3 | 2,77 | 8,32 |
| 45.0B.011.D024E | Patch Cord RJ45, 568B-N, UTP stranded, PowerCat, 3m, Grey | шт | 2 | 4,15 | 8,29 |
| 39-504-PS | UTP PVC Cable PowerCat 4-pair | м | 225 | 0,23 | 51,98 |
| 17.1B.011.A0042 | Euromod 1xRJ45, M1 Straight, 568B, UTP, PoweCat, White | шт | 5 | 3,47 | 17,33 |
| 17-0413-02 | Euromod Blank, M1, White | шт | 5 | 0,72 | 3,58 |
| 42-501-32 | Розеточная коробка для установки на плоскую поверхность Surface Box UK 1G 32mm | шт | 5 | 2,33 | 11,66 |
| 17-0111-02 | Лицевая панель розетки Labelled Single Gang Wallplate, United Kindom, 86x86x10mm, White | шт | 5 | 1,53 | 7,65 |
| DR3016604 | CageNuts / Washers / 6mm Screws. ( 50 ) | шт | 1 | 16,09 | 16,09 |
| DR3006106 | W/M Cab. Acrylic Door. 600w x 400d x 6U | шт | 1 | 311,03 | 311,03 |
| Работы по монтажу сети |  |  |  |  | 620,00 |
| MUTP5 | Прокладка кабеля UTP | м | 225 | 0,30 | 67,50 |
| MKOROB | Монтаж короба | м | 95 | 2,00 | 190,00 |
| MKOROBB | Монтаж короба на бетонной стене | м | 11 | 2,50 | 27,50 |
| MROZ1 | Установка розетки RJ-45 | шт | 4 | 10,00 | 40,00 |
| MRACK | Установка шкафа | шт | 1 | 150,00 | 150,00 |
| MPATCH | Монтаж патч-панели, 1 порт | шт | 5 | 4,00 | 20,00 |
| TUTP | Тестирование UTP/STP порта | шт | 5 | 5,00 | 25,00 |
| MDOC | Подготовка документации на СКС | шт | 1 | 100,00 | 100,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 15 822,09 |

Структурная схема компьютерной сети
Проект: Cеть1

| #1 | #1. |
| --- | --- |

Параметры сети

| Количество коммуникационных центров: | 1 |
| --- | --- |
| Количество активных портов: | 5 |
| Каналы для рабочих станций: | Выделенные |

Главный коммуникационный центр

| Количество активных портов: | 5 |
| --- | --- |
| Управляемость активным оборудованием: | Нет |
| Резервирование источников питания активного сетевого оборудования: | Нет |
| Резервирование центрального сетевого устройста: | Нет |
| Резервирование управления: | Нет |
| Средняя длина кабельных каналов, м: | 45 |
| Способ прокладки кабеля: | Короб |
| Крепление розеток СКС: | на плоскую поверхность |
| Количество портов UTP: | 5 |
| Нужны источники бесперебойного питания для активного сетевого оборудования: | Да |

Серверы коммуникационного центра

| Серверы уровня 1 | Распределение пользователей по серверам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WWW Сервер | Сервер эл.почты (кол-во клиентов) | Сервер БД (кол-во клиентов) | Файловый и принт-сервер (кол-во клиентов) | Терминал-сервер (кол-во клиентов) | Backup-сервер |
| Сервер 1 | Есть | 5 | 5 | 5 | 5 | Есть |

| Сервер #1 |  |
| --- | --- |
| Процессор: | Обычный |
| Объем ОЗУ (Мб): | 512 |
| Объем дискового пространства (Гб): | 18 |
| Желаемый тип корпуса сервера: | Rack |
| Отказоустойчивость: | Нет |
| Наличие устройства для резервного копирования данных (стримера): | DAT |
| Тип операционной системы сервера: | Windows_2000_Server |
| Количество клиентских лицензий: | 5 |
| Источник бесперебойного питания: | Требуется |
| Cвязи сервера |  |
| Количество: | 5 |
| Технология: | 100BaseTX |
| Скорость передачи: | 100 Mbps |
| Среда передачи: | Twisted Pair |
| Характеристика связи: | UTP |

| Персональные компьютеры главного коммуникационного центра |  |
| --- | --- |
| Количество: | 5 |
| Станции стандартной конфигурации: | Да |
| Тип процессора: | Celeron |
| Частота процессора, МГц: | 600 |
| Объем ОЗУ, Мб: | 64 |
| Объем ВидеоОЗУ, Мб: | 4 |
| Объем жесткого диска, Гб: | 10 |
| Диагональ монитора, дюймов: | 15 |
| Наличие мультимедиа: | нет |
| Наличие источников бесперебойного питания: | да |
| Операционная система: | Windows_98 |
| количество лицензий ОС: | 5 |
| Офисное ПО: | MS_Office_2K_St |
| Количество лицензий офисного ПО: | 5 |

| Связи персональных компьютеров: |  |
| --- | --- |
| Количество: | 5 |
| Тип связи: | коммутируемая |
| Технология: | 10BaseT |
| Скорость передачи: | 10 Mbps |
| Среда передачи: | Twisted Pair |
| Характеристика: | UTP |

Размещение оборудования в шкафах
Проект: Cеть1

Коммуникационный центр #1

Шкаф #1 6U 400xmm

|  | 19" Patch Panel, 24xRJ45 KATT with cover, 568B, UTP, Power Cat, 1U, Graphite |
| --- | --- |
|  | 19" Ring Run (Jumper) Panel, 1U, Graphite |
|  | SuperStack 3 Baseline 10/100 Switch 12 port 10/100Base-TX |
|  | 19" Ring Run (Jumper) Panel, 1U, Graphite |